Akustikdesignplatten - SpachtelFuge

Akustikdesignplatten (mit Luftreinigungseffekt)

- System SpachtelFuge

als abgehängte Deckenkonstruktion, einseitig mit

VoglAkustikdesignplatten beplankt, rückseitig mit

schallabsorbierender Vlieskaschierung, auf drucksteifer

Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen

befestigt, mit Abhängern flucht- und waagerecht

abgehängt und mit bauaufsichtlich zugel.

Befestigungsmitteln befestigt, mit oder ohne

Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen

Anforderungen, Ausführung gemäß Herstellervorschrift,

einschl. allen Anschlussarbeiten und -fugen,

Verbindungs- und Befestigungsmittel.

Systemaufbau:

Unterkonstruktion nach DIN 18181:2007-02:

Profile:

Drucksteife Ausführung aus verzinkten

Stahlblechprofilen CD 60/27 als Grund- und Tragprofil

nach EN 14195

Abhänger:

- Abhängen mit Nonius-Oberteil / Nonius-Bügel*

- Abhängen mit Nonius-Oberteil / Nonius-Unterteil,*

- Abhängen mit Direktabhängern,*

- Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen

Befestigungsmitteln,

Verbindung:

- Verbindung Grund-Tragprofil mittels Kreuzverbindern*

- Abhänger und Kreuzverbinder nach EN 13964.

Unterkonstruktion planeben mit Laser-Richtgerät

ausrichten, Montagerichtlinien des Herstellers

beachten.

Achsabstand Abhänger: max. 900 mm,

Achsabstand Grundprofil: max. 1000 mm,

Achsabstand Tragprofil: 330 / 333 mm,

Beplankung:

Akustikdesignplatten als gelochte Deckenplatte nach

EN 14190, einlagig 12,5mm, im System SpachtelFuge

mittels Montagehilfe verlegen und mit

Lochplattenschrauben SN 30 an der Unterkonstruktion

befestigen, Schraubabstand max. 170mm.

Lochbild / Lochflächenanteil / Flächenbezogene Masse:

- 6/18 Rund / 8,7 % / 9,1 kg/m²,*

- 8/18 Rund / 15,5 % / 8,5 kg/m²,*

- 10/23 Rund / 14,8 % / 8,6 kg/m²,*

- 12/25 Rund / 18,1 % / 8,2 kg/m²,*

- 15/30 Rund / 19,6 % / 8,0 kg/m²,*

- 8/12/50 Rund / 13,1 % / 8,7 kg/m²,*

- 12/20/66 Rund / 19,6 % / 8,0 kg/m²,*

- 8/15/20 Rund / 9,5 % / 9,1 kg/m²,*

- 10/16/22 Rund / 12,6 % / 8,7 kg/m²,*

- 12/20/35 Rund / 11,0 % / 8,9 kg/m²,*

- 8/18 Quadro / 19,8 % / 8,0 kg/m²,*

- 12/25 Quadro / 23,0 % / 7,7 kg/m²,*

Flächenlast:

kleinergleich 0,15 kN/m²*

kleinergleich 0,30 kN/m²*

Vlieskaschierung:

Platten rückseitig mit schallabsorbierender

Vlieskaschierung als:

- Akustikvlies - Schwarz,*

- Akustikvlies - Weiß,*

Fugenausführung / Verspachtelung:

Schraubköpfe mit VoglSchraubkopf- und Repairspachtel

flächenbündig abspachteln, Fugenausbildung mit

Spachtelmaterial nach EN 13963, nach

Herstellervorschrift anwenden,

Standardverspachtelung Q2

Dämmauflage:

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 als

Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen

Anforderungen.

* Nicht Zutreffendes bitte Streichen

Untergrund:

Abhanghöhe: h = mm

Einbauhöhe: h = mm

Raumhöhe: h = mm

Dämmdicke: d = mm

Folgeleistung:

Gesamtsystem: Vogl Deckensysteme o.glw.