Akustikdesignplatten - GSG4 Fuge

Akustikdesignplatten (mit Luftreinigungseffekt)

- System GSG4-Fuge

als abgehängte Deckenkonstruktion, einseitig mit Vogl

Akustikdesignplatten beplankt, rückseitig mit

schallabsorbierender Vlieskaschierung, auf drucksteifer

Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen

befestigt, mit Abhängern flucht- und waagerecht

abgehängt und mit bauaufsichtlich zugel.

Befestigungsmitteln befestigt, mit oder ohne

Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen

Anforderungen, Ausführung gemäß Herstellervorschrift,

einschl. allen Anschlussarbeiten und -fugen,

Verbindungs- und Befestigungsmittel.

Systemaufbau:

Unterkonstruktion nach DIN 18181:2007-02:

Profile:

Drucksteife Ausführung aus verzinkten

Stahlblechprofilen CD 60/27 als Grund- und Tragprofil

nach EN 14195

Abhänger:

- Abhängen mit Nonius-Oberteil / Nonius-Bügel*

- Abhängen mit Nonius-Oberteil / Nonius-Unterteil,*

- Abhängen mit Direktabhängern,*

- Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen

Befestigungsmitteln,

Verbindung:

- Verbindung Grund-Tragprofil mittels Kreuzverbindern*

- Abhänger und Kreuzverbinder nach EN 13964.

Unterkonstruktion planeben mit Laser-Richtgerät

ausrichten, Montagerichtlinien des Herstellers

beachten.

Achsabstand Abhänger: max. 900 mm,

Achsabstand Grundprofil: max. 1000 mm,

Achsabstand Tragprofil: 330 / 333 mm,

Beplankung:

Akustikdesignplatten als gelochte Deckenplatte nach

EN 14190, einlagig 12,5mm, Stoß an Stoß verlegen und

mittels Lochplattenschrauben SN 30 an der

Unterkonstruktion befestigen, Schraubabstand max.

170mm. Abstände der Akustikdesignplatten und Fugenmaß

ist ggf. mit passenden Montagehilfen nachzuprüfen.

Lochbild / Lochflächenanteil / Flächenbezogene Masse:

- 6/18 Rund / 8,7 % / 9,1 kg/m²,*

- 8/18 Rund / 15,5 % / 8,5 kg/m²,*

- 10/23 Rund / 14,8 % / 8,6 kg/m²,*

- 12/25 Rund / 18,1 % / 8,2 kg/m²,*

- 15/30 Rund / 19,6 % / 8,0 kg/m²,*

- 8/12/50 Rund / 13,1 % / 8,7 kg/m²,*

- 12/20/66 Rund / 19,6 % / 8,0 kg/m²,*

- 8/15/20 Rund / 9,5 % / 9,1 kg/m²,*

- 10/16/22 Rund / 12,6 % / 8,7 kg/m²,*

- 12/20/35 Rund / 11,0 % / 8,9 kg/m²,*

- 8/18 Quadro / 19,8 % / 8,0 kg/m²,*

- 12/25 Quadro / 23,0 % / 7,7 kg/m²,*

Flächenlast:

kleinergleich 0,15 kN/m²*

kleinergleich 0,30 kN/m²*

Vlieskaschierung:

Platten rückseitig mit schallabsorbierender

Vlieskaschierung als:

- Akustikvlies - Schwarz,*

- Akustikvlies - Weiß,*

Fugenausführung / Verspachtelung:

Schraubköpfe flächenbündig mit Spachtelmaterial

abspachteln und verschleifen, Fugenausbildung nach

Herstellervorschrift mit Spachtelmassen nach EN 13963 ausführen.

Kanten der Akustikdesignplatten im System GSG4-Fuge

sind werkseitig bereits grundiert und gebrochen/geschliffen.

Dämmauflage:

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 als

Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen

Anforderungen.

* Nicht Zutreffendes bitte Streichen

Untergrund:

Abhanghöhe: h = mm

Einbauhöhe: h = mm

Raumhöhe: h = mm

Dämmdicke: d = mm

Folgeleistung:

Gesamtsystem: Vogl Deckensysteme o.glw.