Endbeschichtung Farbe

Endbeschichtung Farbe

Endbeschichtung für vor genannte Deckensysteme als

dreistufiger Systemaufbau, bestehend aus

Spezialgrundierung auf Acrylatbasis und Zwischen- und

Endbeschichtung mit Innendispersionsfarbe.

Grundierung:

Geeignetes Grundiermittel (Tiefgrund) für Farbsystem verwenden.

Eigenschaften: Saugfähigkeitsreduzierend, Wasserverdünnbar,

Lösemittel-, Weichmacherfrei, Emissionsarm, Schadstoffgeprüft

Zwischen- und Endbeschichtung:

Deckenfarbe im nachfolgend genannten Farbton, Nassabriebklasse 3 nach EN

13300, hochdeckende, stumpfmatte Zwischen- und Endbeschichtung,

Wasserverdünnbar, Lösemittel-, Weichmacherfrei, Emissionsarm,

Schadstoffgeprüft

Bei sämtlichen Arbeitsgängen sind Trocknungszeiten

und Herstellervorschriften zwingend einzuhalten.

Farbton:

RAL / NCS / Colorsystem Nr.: