Akustikputzdecke VoglToptec

Akustikputzdecke

Akustikputzdecke als abgehängte Deckenkonstruktion,

einseitig mit VoglToptec® Akustikputzsystemplatten

beplankt, rückseitig Kaschierung mit Akustikvlies, auf

drucksteifer Unterkonstruktion aus verzinkten

Metallprofilen befestigt, mit Abhängern flucht- und

waagerecht abgehängt und mit bauaufsichtlich zugel.

Befestigungsmitteln befestigt, mit oder ohne

Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen

Anforderungen, Ausführung gemäß Herstellervorschrift,

einschl. allen Anschlussarbeiten und -fugen,

Verbindungs- und Befestigungsmittel.

Deckensystem zur Aufnahme eines bauseitigen

Spritzputzauftrages bestehend aus VoglToptec

Putzträgervlies und Endbeschichtung mittels VoglToptec

Akustikputz gem. Herstellervorschrift ausführen.

Systemaufbau:

Unterkonstruktion nach DIN 18181:2007-02:

Profile:

Drucksteife Ausführung aus verzinkten

Stahlblechprofilen CD 60/27 als Grund- und Tragprofil

nach EN 14195

Abhänger:

- Abhängen mit Nonius-Oberteil / Nonius-Bügel*

- Abhängen mit Nonius-Oberteil / Nonius-Unterteil,*

- Abhängen mit Direktabhängern,*

- Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen

Befestigungsmitteln,

Verbindung:

- Verbindung Grund-Tragprofil mittels Kreuzverbindern*

- Abhänger und Kreuzverbinder nach EN 13964.

Unterkonstruktion planeben mit Laser-Richtgerät

ausrichten, Montagerichtlinien des Herstellers

beachten.

Achsabstand Abhänger: max. 900 mm,

Achsabstand Grundprofil: max. 1000 mm,

Achsabstand Tragprofil: max. 325 / 334 mm,

Beplankung:

Akustikputzsystemplatten als gelochte Deckenplatte nach

EN 14190, einlagig 12,5mm, Stoß an Stoß verlegen und

mittels Lochplattenschrauben SN 30 an der

Unterkonstruktion befestigen, Schraubabstand max. 170

mm. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu

beachten.

Lochbild / Lochflächenanteil / Flächenbezogene Masse:

- Reflexio, 0,0%, 10,0 kg/m²,*

- 8/18R, 15,4%, 8,5 kg/m²,*

- 12/25Q, 22,9 %, 7,7 kg/m²,*

- Ultrakustik 12/25R DLV, 33,9%, 6,5kg/m²

Flächenlast:

kleinergleich 0,15 kN/m²*

kleinergleich 0,30 kN/m²*

Fugenausführung:

System VoglToptec nach Herstellervorschriften,

Verlegeprinzip "Stoß an Stoß" spachtelfrei, Bereiche

der Schraubköpfe und Plattenstöße flächenbündig

verschleifen, Schraubköpfe dürfen nicht angeschliffen

werden, Verspachtelung nicht notwendig,

Montagerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Baustoffklasse:

nach EN 13501 A2-s1- d0

Dämmauflage:

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 als

Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen

Anforderungen. Ausführung:

- ohne*

- mit*

* Nicht Zutreffendes bitte Streichen

ACHTUNG! Folgeleistung (Beschichtung mit Akustikputz)

ist in gesonderter LV-Position zu erfassen!

Untergrund:

Abhanghöhe: h = mm

Einbauhöhe: h = mm

Raumhöhe: h = mm

Dämmdicke: d = mm

Folgeleistung: Kaschierung mit VoglToptec

Putzträgervlies und Endbeschichtung mittels

VoglToptec Akustikputz

Gesamtsystem: Vogl Deckensysteme o.glw.