Vogl Kassettendecke Basic

Vogl Kassettendecke Basic

Abgehängte Kassettendecke im System Basic, revisionierbar in

Einlegemontage mit sichtbarer, einbrennlackierter

Metallunterkonstruktion, mit oder ohne Dämmauflage

entsprechend den bauphysikalischen Anforderungen,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Die Kassetten sind hochpräzise gefertigte, gelochte

Gipsplatten, d= 12,5 mm, Kantenausbildung scharfkantig,

rückseitig mit schallabsorbierender Vlieskaschierung,

Sichtseite mit werkseitiger Endbeschichtung in weiß.

Metall-Unterkonstruktion aus T15/ T24- Schienen als

Haupt- und Querprofile, über Abhänger flucht- und

waagerecht abgehängt und mit bauaufsichtlich zugel.

Befestigungsmitteln an Deckenuntersichten befestigt.

Wandanschlussprofil dem Deckenverlauf folgend flucht-

und waagerecht an den Begrenzungswänden befestigen.

Systemaufbau:

Unterkonstruktion nach DIN EN 13964

Profile:

T15 / T24- Schienen als Haupt- und Querprofile.

Wandanschlussprofil:

- L-Winkel,*

- Stufenwinkel*

Abhänger:

- Noniussystem,*

- Schnellabhänger,*

- Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen

Befestigungsmitteln,

Profilbeschichtung:

Sichtflächen sind werkseitig einbrennlackiert.

Farbton: weiß

Decklage:

Kassetten als gelochte Deckenplatte nach EN 14190,

Dicke 12,5 mm, eingelegt in T-Schienensystem.

Lochbild:

- 6/15 Rund*

- 6/18 Rund*

- 8/18 Rund*

- 10/23 Rund*

- 12/25 Rund*

- 15/30 Rund*

- 8/12/50 Rund*

- 8/15/20 Rund (Streuloch)*

- 12/20/66 Rund*

- 3,5/9 Quadro

- 8/18 Quadro*

- 12/25 Quadro*

- 4/14/10 Oval*

- Ultrakustik 12/25R DLV*

- ohne Lochung*

Kantenausführung:

Vierseitig scharfkantig (4SK)

Vlieskaschierung:

Platten rückseitig mit schallabsorbierender Vlies-

kaschierung als:,

- Akustikvlies - Schwarz,*

- Akustikvlies - Weiß,*

Endbeschichtung:

Oberflächenfertig werkseitig endbehandelt.

Farbton: weiß

Andere Farbtöne auf Anfrage.

Rasterabmessung:

- ca. 600/600mm*

- ca. 610/610mm*

- ca. 625/625mm*

Dämmauflage:

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 als

Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen

Anforderungen.

Ausführung:

- ohne*

- mit*

Flächenlast:

kleinergleich 0,15 kN/m²*

kleinergleich 0,30 kN/m²*

* Nicht Zutreffendes bitte Streichen

Untergrund:

Abhanghöhe: h = mm

Einbauhöhe: h = mm

Raumhöhe: h = mm

Dämmdicke: d = mm

Gesamtsystem: Vogl Deckensysteme o.glw.

Einheit

m²