Vogl Kassettendecke Excellent

Vogl Kassettendecke Excellent

Abgehängte Kassettendecke im System Excellent,

revisionierbar in Einlegemontage mit sichtbarer, einbrennlackierter

Metallunterkonstruktion, mit oder ohne Dämmauflage

entsprechend den bauphysikalischen Anforderungen,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Die Kassetten sind hochpräzise gefertigte, gelochte

Gipsplatten, d= 12,5 mm, Kantenausbildung gefast und vertieft,

rückseitig mit schallabsorbierender Vlieskaschierung,

Sichtseite mit Oberflächenfertiger werkseitiger End-

beschichtung in weiß.

Metall-Unterkonstruktion aus T15/ T24- Schienen als

Haupt- und Querprofile, über Abhänger flucht- und

waagerecht abgehängt und mit bauaufsichtlich zugel.

Befestigungsmitteln an Deckenuntersichten befestigt.

Wandanschlussprofil dem Deckenverlauf folgend flucht-

und waagerecht an den Begrenzungswänden befestigen.

Systemaufbau:

Unterkonstruktion nach DIN EN 13964

Profile:

T 15 / T 24- Schienen als Haupt- und Querprofile.

Wandanschlussprofil:

- L-Winkel,*

- Stufenwinkel*

Abhänger:

- Noniussystem,*

- Schnellabhänger,*

- Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen

Befestigungsmitteln,

Profilbeschichtung:

Sichtflächen sind werkseitig einbrennlackiert.

Farbton: weiß

Decklage:

Kassetten als gelochte Deckenplatte nach EN 14190,

Dicke 12,5 mm, eingelegt in T-Schienensystem.

Lochbild:

- 6/15 Rund*

- 6/18 Rund*

- 8/18 Rund*

- 10/23 Rund*

- 12/25 Rund*

- 15/30 Rund*

- 8/12/50 Rund*

- 8/15/20 Rund (Streuloch)*

- 12/20/66 Rund*

- 3,5/9 Quadro

- 8/18 Quadro*

- 12/25 Quadro*

- 4/14/10 Oval*

- Ultrakustik 12/25R DLV*

- ohne Lochung*

Kantenausführung:

Vierseitig gefast und vertieft

Vlieskaschierung:

Platten rückseitig mit schallabsorbierender Vlieskaschierung als:,

- Akustikvlies - Schwarz,*

- Akustikvlies - Weiß,*

Endbeschichtung:

Oberflächenfertig werkseitig endbehandelt.

Farbton: weiß

Andere Farbtöne auf Anfrage.

Rasterabmessung:

- ca. 600/600mm*

- ca. 610/610mm*

- ca. 625/625mm*

Dämmauflage:

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 als

Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen

Anforderungen.

Ausführung:

- ohne*

- mit*

Flächenlast:

kleinergleich 0,15 kN/m²*

kleinergleich 0,30 kN/m²*

* Nicht Zutreffendes bitte Streichen

Untergrund:

Abhanghöhe: h = mm

Einbauhöhe: h = mm

Raumhöhe: h = mm

Dämmdicke: d = mm

Gesamtsystem: Vogl Deckensysteme o.glw.